CENERGIA

EDEGEL S.A.A.

CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE

“REVISIÓN DEL PRECIO BÁSICO DE POTENCIA Y DEL COSTO UNITARIO EFICIENTE POR DUALIDAD (CUED) – FITA 2015”

INFORME FINAL

San Borja, Mayo 2015

Revisión del Precio Básico de Potencia y del Costo Unitario

Eficiente por Dualidad (CUED) – FITA 2015

Informe

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1	PRESENTACIÓN	4

2	OBJETIVO Y ALCANCES DEL ESTUDIO	6

2.1	OBJETIVO	6

2.2	ALCANCES DEL ESTUDIO	6

3	ANTECEDENTES Y MARCO REGULATORIO	7

3.1	ANTECEDENTES	7

3.2	MARCO REGULATORIO	8

4	ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA FIJACIÓN DE TARIFAS EN BARRA	9

4.1	REVISIÓN DEL CÁLCULO DEL PRECIO BÁSICO DE POTENCIA - PBP	9

4.1.1	Costo de Adquisición de Terrenos	14

4.1.2	Costo de Seguros de Activos	19

4.1.3	Resumen del Cálculo del Precio Básico de Potencia	20

4.2	REVISIÓN DEL COSTO UNITARIO EFICIENTE POR DUALIDAD - CUED	21

4.2.1	Costo de Comisionado por Mantenimiento Mayor	27

4.2.2	Costo de Adquisición de Terrenos	29

4.2.3	Costo de Seguros de Activos	31

4.2.4	Costo de Supervisión	32

4.2.5	Gastos Generales y utilidades del contratista	34

4.2.6	Resumen de la Determinación del Costo Unitario Eficiente por Dualidad (CUED)	35

5	PROPUESTA PARA ACTUALIZAR TARIFAS DE POTENCIA Y DUALIDAD.	38

5.1	CAMBIO PROPUESTO PARA EL PRECIO DE POTENCIA DE PUNTA	38

5.2	Cambio Propuesto para el Costo CUED y CUCSS	41

6	CONCLUSIONES	46

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 4.1 : Costo Total de Inversión de Central Termoeléctrica CTICT	9

Cuadro N° 4.2 : Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica CTICE	10

Cuadro N° 4.3 : Criterios para el Costo Total de Inversión	11

Cuadro N° 4.4 : Costos de Terreno - Distrito de Chilca	18

Cuadro N° 4.5 : Costos de Adquisición de Terrenos empleado para el cálculo PBP	18

Cuadro N° 4.6 : Costos de Adquisición de Terrenos Propuesto	19

Cuadro N° 4.7 : Costos de Seguros de Activos empleados y Propuestos para el cálculo del PBP	20

Cuadro N° 4.8 : Costo Total de Inversión de Central Termoeléctrica Dual CTICT	23

Cuadro N° 4.9 : Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica CTICE	24

Cuadro N° 4.10 : Costos Fijos Anuales de Planta Dual	24

Cuadro N° 4.11 : Criterios para el Costo Total de Inversión en Planta Dual	25

Cuadro N° 4.12 : Costos de Combustible DB5 – Pruebas de Comisionado	29

Cuadro N° 4.13 : Costos de Terrenos para el Cálculo del CUED	30

Cuadro N° 4.14 : Costos de Terrenos propuestos para el Cálculo del CUED	30

Cuadro N° 4.15 : Costos de Seguros de Activos empleados y Propuestos para el cálculo del CUED	31

Cuadro N° 4.16 : Costos de Supervisión utilizados por OSINERMING	33

Cuadro N° 4.17 : Costos de Supervisión propuestos	33

Cuadro N° 4.18 : Costos Generales y Utilidades del Contratista utilizados por OSINERMING	34

Cuadro N° 4.19 : Costos Generales y Utilidades del Contratista propuestos	35

Cuadro N° 5.1 : Precio de Potencia Fijado - FITA 2015-2016	38

Cuadro N° 5.2 : Precio de Potencia Propuesto	39

Cuadro N° 5.3 : Cálculo de Precio Básico de Potencia – con Cambios Propuestos	39

Cuadro N° 5.4 : Costos de Inversión de Central de Punta – Propuesta	40

Cuadro N° 5.5 : Precios CUED y CUCSS  FITA 2015 -2016	41

Cuadro N° 5.6 : Precio de CUED y CUCSS propuestos	42

Cuadro N° 5.7 : Cálculo del CUED y CUCSS propuestos	42

Cuadro N° 5.7 : Resultados de Propuesta para Unidad Dual y Conexión	43

Cuadro N° 5.8 : Resultados de Propuesta para Costo Anual de Unidad Dual	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 4.1: Costos de Terreno Zona Norte de Lima	15

Figura N° 4.2: Costos de Terreno Zona Este de Lima	16

Figura N° 4.3: Costos de Terreno Zona Sur de Lima	17

Revisión del Precio Básico de Potencia y del Costo Unitario

Eficiente por Dualidad (CUED) – FITA 2015

Informe

# PRESENTACIÓN

En los últimos cinco años la demanda máxima de potencia en el Mercado Eléctrico Peruano ha pasado de 4578,493 MW en el año 2010 a 5737,272 MW para el año 2014, es decir ha experimentado un crecimiento de aproximadamente 1000 MW, valor que representa un aumento en casi el 22 % de la máxima demanda en 5 años. Bajo estas características de un mercado creciente se hace necesario que las empresas aseguren la Potencia Efectiva de sus unidades de generación, pudiendo así satisfacer las necesidades de demanda del mercado y recibiendo por la misma un pago por concepto de Potencia Firme, cuyo valor es calculado en base al Precio Básico de Potencia obtenido mediante el procedimiento de Fijación de Precios en Barra elaborado por OSINERMING.

En cuanto a la generación de energía, esta viene siendo cubierta principalmente por generación hidráulica y térmica a gas, siendo que en el 2014 entre ambos tipos de tecnología generaron 40,33 TWh de los 41,76 TWh demandados a nivel nacional, es decir produjeron cerca del 96,6 % de la demanda total de energía.

Ante esta situación, la seguridad de suministro está expuesta a riesgos operativos ya sea por  indisponibilidad hídrica en las cuencas que alimentan las hidroeléctricas, o por indisponibilidad de gas natural en las centrales térmicas y que puede ser mitigado en tanto se tengan combustibles sustitutos para operar estas plantas como el Diésel 2.

Bajo este marco, en aquellos casos donde concurran la escasez del recurso hídrico y la indisponibilidad del ducto de gas natural, se hace perentorio, en aras de mantener la seguridad de suministro, disponer que las centrales térmicas puedan operar con combustible Diésel. Para ello se han dado mecanismos normativos y regulatorios para proveer servicios complementarios mediante la denominada “Compensación Adicional por Seguridad de Suministro” que promueve inversiones para aumentar la seguridad de suministro, de modo que las centrales basadas en gas natural, también puedan operar con Diésel.

Bajo los mecanismos de promoción aprobados y la Fijación de Tarifas en Barra que establece los precios por los servicios, corresponde a los agentes privados (empresas generadoras) evaluar la razonabilidad técnica para remunerar la Potencia Firme y la operación de unidades térmicas duales que operan con gas natural/petróleo Diésel 2, verificando la aplicación de condiciones reales de mercado para determinar los costos y precios de dichos servicios, de modo que el tarifario justifique la mantención de una Potencia Firme y el retorno de las inversiones en unidades duales.

En el presente Informe de Revisión del Precio Básico de Potencia y el Costo Unitario Eficiente por Dualidad (CUED) – FITA 2015, publicado por OSINERGMIN, se revisan los criterios y resultados a partir del cual se presentan algunos puntos propuestos para ser considerado e incluidos en el cálculo de dichas tarifas.

# OBJETIVO Y ALCANCES DEL ESTUDIO

## OBJETIVO

El presente informe denominado “Revisión del Precio de Potencia y del Costo Unitario Eficiente por Dualidad (CUED) – FITA 2015”, tiene como objetivo hacer una revisión de los criterios aplicados por la GART de OSINERGMIN en los cálculos de la Fijación Tarifaria y de ser el caso plantear los cambios requeridos y sugeridos para ser incluidos en el “Precio Básico de Potencia” y el “Costo Unitario por Compensación por Seguridad de Suministro” acorde a los procedimientos vigentes.

## ALCANCES DEL ESTUDIO

Para el desarrollo del presente estudio se realizarán las siguientes actividades:

- Se revisan las premisas de cálculo y los criterios adoptados para la fijación del CUCSS y previo a ello la Fijación del Precio Básico de Potencia.

- Revisar los datos que fueron aplicados en las fijaciones de los precios de potencia de punta y en el CUCSS.

- Revisar las aplicaciones de los gastos generales con las partidas correspondientes.

- Revisar la aplicación de los seguros para las partidas correspondientes que conforman los costos, tanto de la unidad de punta como de la unidad dual.

- Formular de ser el caso los cambios donde correspondan y estructurar una propuesta de costos con los sustentos correspondientes.

# ANTECEDENTES Y MARCO REGULATORIO

## ANTECEDENTES

  - En junio del 2008 se publicó el Decreto Legislativo N° 1041, estableciendo que OSINERGMIN regulará el pago de una compensación adicional para los generadores eléctricos que operen con gas natural y que tengan equipos o instalaciones que permitan la operación alternativa de su central con otro combustible.

  - En este decreto legislativo se indica que la compensación se denomine “compensación por seguridad de suministro” y que OSINERGMIN, al fijar las tarifas en barra, considerará como mínimo la recuperación de las inversiones en centrales térmicas de alto rendimiento.

  - En octubre del 2008, OSINERGMIN con la Resolución N.° 620-2008-OS/CD, realizó la pre-publicación de la propuesta de Procedimiento "Compensación Adicional por Seguridad de Suministro".

  - En noviembre del 2008, OSINERGMIN publicó la versión final del Procedimiento "Compensación Adicional por Seguridad de Suministro", mediante Resolución N° 651-2008-OS/CD, estableciendo los detalles para la compensación adicional para los generadores eléctricos que operen con gas natural y que tengan equipos o instalaciones que permitan la operación alternativa de su central con otro combustible.

  - El Costo Unitario Eficiente por Dualidad según la definición del Procedimiento "Compensación Adicional por Seguridad de Suministro" sería el costo eficiente en que se incurra para dotar a la Unidad Dual de Referencia, la capacidad de operar con combustible Diésel 2 como alternativa al gas natural.

  - En el Informe N° 206-2015-GART “Informe para la publicación de los precios en barra del periodo mayo 2015 – abril 2016” el regulador ha aplicado el procedimiento “Compensación Adicional por Seguridad de Suministro” y determina que el Costo Unitario Eficiente por Dualidad, es igual a 1,99 S/./KW-mes. Asimismo, la potencia calificada como dual al momento de esta publicación ha sido de 506,98 MW, por tanto el CUCSS es de 0,179 S/./KW-mes.

## MARCO REGULATORIO

El desarrollo de presente estudio de costos se realiza dentro del marco legal vigente en el sector eléctrico del Perú, tomando en consideración los dispositivos legales siguientes:

  - Ley de Concesiones Eléctricas - D.L. 25844 y modificatorias.

  - Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, D.S. 009-93-E.M y modificatorias.

  - Ley 28832; Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica.

  - Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, D.S. 020-97-EM y modificatorias.

  - Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, R.D. N° 049-99-EM/DGE y modificatorias.

  - Decreto Legislativo N.° 1041

  - Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N.° 651-2008-OS/CD

  - Otras Normas vigentes del Sector Eléctrico.

# ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA FIJACIÓN DE TARIFAS EN BARRA

En el presente numeral se revisa y analiza la estructura de costos que considera OSINERMING para el cálculo del Precio Básico de Potencia y del Costo Unitario Eficiente por Dualidad (CUED).

## REVISIÓN DEL CÁLCULO DEL PRECIO BÁSICO DE POTENCIA - PBP

El Precio de Potencia se calcula mediante el “Procedimiento para la Determinación del Precio Básico de Potencia”, aprobada según Resolución OSINERG N° 260-2004-OS/CD, publicada el 30 de setiembre de 2004 y su Modificación con Resolución OSINERGMIN N° 525-2007-OS/CD, publicada el 30 de agosto de 2007.

Este cálculo se basa en el costo total de inversión de una central térmica, cuya estimación de precios se hace en base a la unidad de punta, unidad de generación ideal tomada como referencia, a la cual se le añade la conexión eléctrica y cuyos resultados que conforman la Publicación del Precio de Potencia se resumen en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 4.1 : Costo Total de Inversión de Central Termoeléctrica CTICT

De los valores mostrados se observa que el Costo de Inversión para la central se calcula en 59,95 millones de US$, con una anualidad de 8,02 millones de US$ y que representa el 95,5% del Costo Total de la Central Termoeléctrica incluyendo su Conexión Eléctrica, en tanto que en términos de costo anual considerando los costos fijos de O&M se reduce a una participación de 78,6%.

En cuanto a la conexión de la central termoeléctrica se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.2 : Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica CTICE

De forma similar a la parte de la unidad de generación, el valor de la conexión para la central se calcula en 2,8 millones de US$, con una anualidad de 0,35 millones de US$ y que representa el 4,5% del Costo Totales de la Central Termoeléctrica incluyendo su conexión, en tanto que en términos de costo anual considerando los costos fijos de O&M se reduce a una participación de 3,4%.

De lo anterior se infiere que los costos fijos de O&M anual representan una participación porcentual de casi el 18,0%.

En cuanto a los criterios aplicadas para el cálculo de cada una de las partidas se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.3 : Criterios para el Costo Total de Inversión

Como se puede observar del cuadro Nº 4.3, el Costo de Inversión de la Central Térmica, que representa el costo de Inversión de la unidad de punta, se calcula a partir del precio FOB del módulo de generación, cuyo precio se obtiene de la revista especializada GTWH, como se menciona en el siguiente texto extraído del Procedimiento del Cálculo del Precio Básico de Potencia:

“7.1.1 El Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT) se determina a partir del precio FOB del módulo de generación (FOBTG) y se expresará en mil de dólares americanos. El precio FOBTG será obtenido de la revista especializada GTWH.”

Los rubros complementarios a considerar en el cálculo del Costo Total de Inversión de la Central se mencionan en el siguiente texto, también extraído del Procedimiento:

“7.1.6. El CTICT resultará de la suma de FOBTG y de los siguientes rubros: costo de repuestos iniciales, transporte y seguro marítimo, aranceles ad-valorem, gastos de desaduanaje, transporte local, obras civiles, suministro de sistema combustible, suministro de sistema contra incendio, suministro de materiales eléctricos, montaje electromecánico, pruebas y puesta en marcha, supervisión, gastos generales y utilidades del contratista local, e intereses durante la construcción determinados considerando la tasa TAMEX vigente al momento de la fijación de tarifas. Los costos, tanto para un planta térmica de Ciclo Simple a Gas como para una planta térmica Dual, desconociéndose los  mencionados se determinarán sobre la base de especificaciones técnicas, metrados y costos eficientes de supervisión mercado.”

De todos los costos indicados anteriormente para la Inversión de la central, al igual que para el cálculo de la conexión y los costos fijos de O&M, con la información disponible y los criterios antes señalados, en el presente informe se sustentan con información real del mercado y se incluye para ser considerados en el cálculo y adicionados de forma particular, sin considerar factores de ajuste, los siguientes conceptos:

- Costos de Adquisición de Terrenos (Central + Subestación).

- Costos de Gastos Generales – Utilidades del Contratista, adicionando las partidas Pruebas y Puesta en Marcha y Obras preliminares.

- Costos de Seguros de Activos – igualmente a incluirse dentro de la partida de Gastos Generales, para el Caso de la central termoeléctrica.

Por otro lado, el Costo de Inversión de la Conexión Eléctrica se determina en base a especificaciones técnicas y costos eficientes del mercado, representando la alternativa de menor costo que permita la conexión de la unidad de punta al sistema, como se menciona en el siguiente texto extraído del procedimiento:

“7.2.1 El Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE) se determinará en cada fijación tarifaria considerando especificaciones técnicas y costos eficientes de mercado, y será expresado en mil de dólares americanos.

7.2.2 El FOBCE se determinará sobre la base de costos de mercado y deberá representar la alternativa de menor costo que permita la conexión de la unidad de punta al sistema”.

Los  rubros complementarios a considerar en su cálculo se mencionan en el siguiente texto, del procedimiento:

“7.2.3 El CTICE comprenderá, además del FOBCE, los siguientes rubros: transporte y seguro marítimo, aranceles ad-valorem, supervisión de importación, gastos de desaduanaje, transporte local, obras civiles, ingeniería, montaje, pruebas y puesta en servicio, supervisión, gastos generales e intereses durante la construcción determinados

considerando la tasa TAMEX vigente al momento de la fijación de tarifas”.

En particular el Costo Total de Inversión de la Central Térmica (CITCT) así como el costo total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CITCE), en cuanto al cálculo seguido por la regulación tarifaria, servirá tanto para el cálculo del Precio Básico de Potencia como para determinar las diferencias entre los costos de inversión de una Planta a Gas y una Planta Dual para el caso del CUED.

En cuanto a los principales aspectos aplicados por OSINERGMIN y que serán de utilidad, tanto para validar como para plantear el recalculo del Precio de Potencia se pueden resumir en lo siguiente:

- Para las partidas en Moneda Nacional – MN se utilizó el Factor de Ajuste Compuesto de Tipo de Cambio - TC y el Índice de precios al Consumidor – IPC, cuyo valor es de 0,92142.

- Para las partidas en Moneda Extranjera – ME se utilizó el Factor de Ajuste Finished goods less food and energy, cuyo valor es de 1,01492.

- Se observan partidas que se calculan de forma particular, sin considerar factores de ajuste, como es el caso de las partidas de la subestación de conexión, los costos fijos de personal y costos fijos de mantenimiento, entendiéndose que corresponden a partidas donde se tiene una mejor información del mercado de parte de OSINERGMIN, lo cual permite que se apliquen en la Fijación Tarifaria.

- Los gastos generales y utilidades del contratista se consideran en forma conjunta, aplicándose el porcentaje de 10% sólo a las partidas de Transporte Local, Montaje Electromecánico, Obras Civiles, Suministro de Combustibles y Sistema Contra Incendio. Es de resaltar que también hay partidas como Pruebas y Puesta en Marcha, así como Obras preliminares que también deben estar sujeto a los gastos generales y utilidades de contratista como efectivamente se realiza en las obras de infraestructura.

- En cuanto a los seguros, también incluidos en la partida de Gastos Generales y utilidades de Contratista, se aplica un valor de 1,68% sobre resultados de una muestra de unidades de generación de Edegel y Kallpa, aplicado sólo al monto correspondiente a la unidad de generación, en el caso de la central, y sólo a la subestación en el caso de la conexión. No obstante es pertinente tener en cuenta que la póliza de segura debe coberturar todos los activos asegurables de la infraestructura expuesta a riesgo de parte del operador, es decir de las obras civiles, los servicios auxiliares, subestaciones y el equipamiento correspondiente.

- De los puntos anteriores anotados se infiere que la revisión de los cálculos deberá considerar los criterios expuestos.

En los siguientes numerales se describen las premisas y resultados, producto de la revisión que ha conllevado a considerar costos complementarios de costos que deben ser incluidos en el cálculo del costo de la potencia de punta.

### Costo de Adquisición de Terrenos

De acuerdo a lo señalado en los sub-numerales ii y iii del numeral 6.2. Ubicación de la Unidad de Punta del Procedimiento de OSINERMING, la unidad de punta deberá estar ubicada en la ciudad de Lima, como se menciona a continuación:

“6.2.1. Los criterios para determinar la ubicación de la unidad de punta son los siguientes: …

ii. La ubicación debe corresponder a aquella definida con instalaciones existentes posibles de ser ampliadas y/o ubicaciones con facilidades para la construcción que permitan reducir los costos de inversión.

iii. La ubicación debe ser compatible con el área y servicios que requiera la unidad de punta, así como con el óptimo rendimiento a obtenerse de ésta.

6.2.2. Al momento de aprobación de este procedimiento se considerará que la unidad de punta está ubicada en una de las subestaciones de la ciudad de Lima, conectada al sistema en 220 kV, sin considerar línea de transmisión. Esta ubicación será revisada cuando se presente una variación significativa de la distribución de cargas en el SEIN que amerite dicha revisión.”

Por lo expuesto se ha recurrido a cotizaciones por oferta de terrenos y a referencias de terrenos Industriales en la ciudad de Lima, observándose un dinamismo en el mercado inmobiliario para lotes y terrenos industriales, lo que en algunos casos en opinión de los especialistas ha llevado a un nivel bastante competitivo para las adquisiciones, con algunos problemas de escasez que elevan los precios de los terrenos, y con ello los costos de ampliación y/o instalación de nuevas industrias, siendo esta situación un cuello de botella para la expansión de la industria y, en consecuencia, para el crecimiento económico del país.

De acuerdo a información pública de corredores inmobiliarios, los predios industriales ubicados sobre vías importantes, son objeto de nuevos usos por las zonificaciones que se les asignan y los convierte en el blanco de grandes proyectos de comercio o vivienda masiva, de manera que el atractivo por estas propiedades se refleja en un mayor valor. De consulta con publicaciones especializadas del mercado inmobiliario al 2014, se ha podido contar con referencias de precios promedio para locales industriales, que es lo que aplicaría en el caso de los terrenos para la central termoeléctrica que corresponde a la unidad de punta.

En cuanto a la ubicación, se han tomado como referencia las zonas donde se ubican las centrales termoeléctricas de Lima, para lo cual se han tomado las locaciones de Ate – El Agustino, Chilca y la zona Norte de Lima.

En las siguientes Figuras N° 4.1 al N° 4.3 se muestran los costos de terrenos en la ciudad de Lima según Zonas: Norte, Este y Sur respectivamente, así como sus fuentes de información.

Figura N° 4.1: Costos de Terreno Zona Norte de Lima

Fuente: Reporte de Investigación y Pronóstico de terrenos Industriales - Colliers International – 2014

Como se puede observar en la figura anterior, los terrenos más económicos de la Zona Norte de Lima se encuentran ubicados en el distrito de Puente Piedra cuyo valor oscilan entre los 180,0 US$/m2 hasta los 220,0 US$/m2; por el contrario los terrenos más caros se ubican en el distrito de Independencia con precios desde los 435,0 US$/m2 hasta los 540,0 US$/m2.

Estas referencias se pueden considerar válidas o como referencia, en tanto se cuenta con la zona de Ventanilla donde se ubica la C.T. Ventanilla.

Otras de las zonas de Lima, donde también se cuenta con centrales termoeléctricas correspondería a la localización de la C.T. Santa Rosa, que en términos de correspondencia con precios referenciales de terrenos se podría comparar con los costos de terrenos de la zona este, cuyos promedios y fuente de  información se muestra en la siguiente figura:

Figura N° 4.2: Costos de Terreno Zona Este de Lima

Fuente: Reporte de Investigación y Pronóstico de terrenos Industriales - Colliers International - 2014

En este caso de la Zona Este, se observa que los terrenos de menor costo oscilan entre los 145,0 US$/m2 hasta los 220,0 US$/m2, para aquellos que se encuentran ubicados en la zona de Cajamarquilla; mientras que los terrenos más costosos se ubican en el distrito de Ate con precios desde los 720,0 US$/m2 hasta los 1000,0 US$/m2.

Finalmente otra de las locaciones donde se ubican plantas térmicas en Lima es lo que corresponde al Distrito de Chilca, de modo que es útil la referencia de costos de terrenos y/o lotes industriales ubicados al Sur de Lima, de donde se observan los costos promedios en dicha zona, mostrados en la siguiente figura:

Figura N° 4.3: Costos de Terreno Zona Sur de Lima

Fuente: Reporte de Investigación y Pronóstico de terrenos Industriales - Colliers International - 2014

Respecto a esta Zona Sur, los terrenos de menor costo se encuentran ubicados en el distrito de Chilca con precios que oscilan entre los 30,0 US$/m2 y los 60,0 US$/m2; mientras que los terrenos más costosos se ubican en el distrito de Lurín con precios que van desde los 210,0 US$/m2 hasta los 255,0 US$/m2.

De estas referencias de precios de terrenos, mostrados de los reportes inmobiliarios, se puede concluir que los menores costos de terrenos industriales en Lima se encuentran ubicados en el distrito de Chilca, la gran diferencia de precios con otros distritos es que son terrenos con Zonificación IV, es decir terrenos destinados para la Industria pesada como son las Centrales Termoeléctricas.

Se han comparado las tres ubicaciones donde se encuentran las centrales termoeléctricas en Lima, cuyos rangos tienen mínimos que van desde 30 US$/m2 en Chilca, 540 US$/m2 en Ate y 189 US$/m2 en Puente Piedra, hasta máximos de 60 US$/m2, 720 US$/m2 y 220 US$/m2 respectivamente, lo cual muestra el dinamismo del mercado inmobiliario, dada la variabilidad de los rangos por los usos disponible para los terrenos, lo cual es un buen referente para aplicar las condiciones de mercado de terrenos dentro del proceso de fijación tarifaria del sector eléctrico.

Complementariamente a los precios mostrados, se realizó un muestreo de ventas por internet para conocer precios de terrenos en el distrito de Chilca obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro N° 4.4 : Costos de Terreno - Distrito de Chilca

Como se puede observar, los precios de terreno varían desde los 50 US$/m2 hasta los 70 US$/m2, observándose que no se hay mucha diferencia con los precios mostrados en el reporte de la empresa Colliers Internacional.

Dada la alta dispersión de los precios de terrenos en Lima, para evaluar una propuesta de precios de terrenos que sea aplicable dentro del Proceso de Fijación Tarfaria, se observa que el precio adoptado por la regulación corresponde a un valor bastante inferior, aún respecto del rango más bajo de precios como es el caso de la zona de Chilca, cuyo valor medio es de 45 US$/m2, el mismo que a su vez lejos del valor mínimo de 180 US$ correspondiente a la zona norte.

En consecuencia, para efectos de adoptar un valor que pretende reflejar costo de terrenos para la unidad de punta y la unidad dual se considerará un precio de terreno de 60,0 US$/m2, valor considerado como razonables para efectos ser considerado en el cálculo del costo de inversión de la central termoeléctrica.

En comparación con lo ya anotado, en el siguiente cuadro se muestra el costo de adquisición de terrenos considerado por OSINERMING para la Fijación de las Tarifas de Potencia.

Cuadro N° 4.5 : Costos de Adquisición de Terrenos empleado para el cálculo PBP

Fuente: OSINERGMIN – Resolución FITA 2015-2016

Como se puede observar del cuadro anterior, el costo de adquisición de terreno (Central + Subestación) empleado por OSINERMING es de 295,06 mil US$ que representa un precio unitario de 21,08 US$/m2, valor que se encuentra por debajo de las condiciones reales de mercado, es decir el costo del terreno se encuentra subvaluado.

Por lo anterior, con las premisas de sustento que anteceden se plantea actualizar dicho valor proponiéndose calcularlo en base al precio de 60,00 US$/m2, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.6 : Costos de Adquisición de Terrenos Propuesto

Con ello el precio de mercado que correspondería aplicar para calcular el precio de la Central de Punta ascendería a 840 mil US$, valor que será aplicado en el presente informe para la propuesta de cambio en la Fijación Tarifaria.

### Costo de Seguros de Activos

Respecto al Costo de Seguros de Activos aplicado a la planta, se puede observar que el ratio de 1,68% obtenido de las referencias de las empresas Edegel y Kallpa sólo está aplicado al Turbogenerador, obteniéndose un costo de Seguros de 725,53 mil USS$.

Es de precisar que siendo una instalación de infraestructura del sector eléctrico, el mismo que es intensivo en inversión y además está expuesto a los riesgos propios de este sector, es práctica usual y lo recomendable que se aseguren todos los activos que conforman la central de generación, independiente de la tecnología de generación utilizada.

En ese sentido, como lo evidencia la realidad de los sectores de infraestructura, independiente del sector económico, se debe considerar que el costo de todos los componentes tiene una correspondencia con el costo operativo, debiendo incluirse en el modelo de costo correspondiente.

Así, en el presente numeral se propone que el Costo de Seguro no solo este aplicado a la unidad Turbina-generador sino también a los demás equipos, obras civiles y la conexión eléctrica.

Bajo las premisas sustentadas, en el Cuadro N° 4.7 se muestra en forma comparativa la tabla de costos aplicados por OSINERMING en la Fijación Tarifaria y los costos propuestos a ser considerados como parte de las pólizas de seguros evaluados con este Informe:

Cuadro N° 4.7 : Costos de Seguros de Activos empleados y Propuestos para el cálculo del PBP

Como se puede observar del cuadro anterior el costo de Seguro asumido para el cálculo del Precio Básico de Potencia es de 725,53 mil US$ para la planta.

Del mismo cuadro también se puede observar que el costo de Seguro a ser considerado como parte de los cambios que deben ser aplicados en la Fijación Tarifaria asciende a 820,15 mil US$ para la Planta de Generación y de 39,02 mil US$ para la conexión eléctrica, teniendo en cuenta el mismo ratio que OSINERMING utiliza para su cálculo.

### Resumen del Cálculo del Precio Básico de Potencia

De los puntos evaluados anteriormente respecto a la estructura de Costos de la Inversión de una Unidad de Punta para el cálculo básico de Potencia se tienen las siguientes conclusiones:

- Se observa que el precio unitario considerado para el cálculo del Costo de Adquisición de terrenos es de 21,08 US$/m2, valor que se encuentra por debajo de las condiciones reales de mercado, cuyo rango para las diferentes zonas donde se puede ubicar una central oscila entre los 30,0 US$/m2 en Chilca y 720,0 US$/m2 en Ate, según el reporte de mercado publicado por la empresa Colliers International.

El costo propuesto para la evaluación es de 60,0 US$/m2 que hace un costo de Adquisición de Terrenos (Central + Subestación) de 840 mil US$.

- Respecto al Costo de Seguros de Activos considerado por OSINERMING se observa que solo está siendo aplicado al Turbogenerador, asignándole un costo de 725,53 mil US$.

Se propone que la cobertura de Seguro a los activos de la central no solo sea aplicado a la unidad Turbina Generador, sino también a los demás equipos, obras civiles y la conexión eléctrica.

Considerando el mismo ratio aplicado por OSINERMING para su cálculo, pero aplicado a todo el equipamiento e instalaciones propuestos se tendría un costo de Seguros de Activos para la planta de 820,15 mil US$ y un costo de Seguro de Activos para la conexión eléctrica de 39,02 mil US$.

## REVISIÓN DEL COSTO UNITARIO EFICIENTE POR DUALIDAD - CUED

El Costo Unitario Eficiente por Dualidad (CUED), así como el Costo Unitario por Compensación por Seguridad de Suministro (CUCSS), se calcula en base al “Procedimiento Compensación Adicional por Seguridad de Suministro”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 651-2008-OS-CD y actualizado al 21 de julio de 2012.

Este cálculo se basa en la diferencia de Costos de Inversión de una Central Térmica a Gas y una Central Térmica Dual (Gas Natural + Diésel), es decir el costo incremental por lo equipamientos que permiten que un central térmica aparte de gas pueda también  funcionar con Diésel.

En el siguiente extracto del procedimiento en mención se mencionan los equipamientos adicionales considerados para el presente cálculo:

“ …. En este caso se incluirán como costos de inversión adicionales a los considerados en el caso de la Unidad Dual de Referencia operando con gas natural los siguientes:

i) Instalaciones para garantizar el suministro de petróleo diésel 2 vía camiones cisterna: recepción y transferencia desde sistema de transporte de diésel 2; almacenamiento para una autonomía de 15 días y costo de mantener este stock; transferencia hacia sistema de limpieza y purificación del combustible líquido; tratamiento y separación de agua y partículas de sólidos del petróleo; almacenamiento de petróleo limpio con capacidad de almacenamiento de un día de operación; alimentación a turbinas; tuberías y válvulas de conexión.

ii) Instalaciones para operar las turbinas con gas natural o diésel 2: cambio en el quemador existente en la turbina por un quemador de tecnología DLN; tuberías, válvulas, instrumentos y conexiones para la inyección regulada de combustible líquido; tuberías, válvulas, instrumentos y conexiones para la inyección regulada de agua desmineralizada.

iii) Instalaciones auxiliares: tanque, válvulas y conexiones para suministro de agua desmineralizada para inyección en quemador; planta desmineralizadora; reservorio de almacenamiento de agua cruda; estructuras y equipos para captación y transporte de agua cruda; reservorio para almacenamiento de lodos provenientes de limpieza de petróleo diésel 2, borras descargadas de tanques de almacenamiento y efluentes de rechazo de planta desmineralizadora, facilidades para transferencia a camiones cisterna que transportarán estos residuos a un relleno seguro. “

Este cálculo se basa en el costo total de inversión de una central térmica, que opere en forma dual con gas natural y combustible diesel, cuya estimación de precios se hace en base a la unidad de punta, unidad de generación ideal tomada como referencia, a la cual se le añade la conexión eléctrica y cuyos resultados que conforman la Publicación del Precio de Potencia se resumen en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 4.8 : Costo Total de Inversión de Central Termoeléctrica Dual CTICT

Fuente: OSINERGMIN – Resolución FITA 2015-2016

De los valores mostrados se observa que el costo de la central para operación dual se calcula en 69,4 millones de US$, con una anualidad de 9,3 millones de US$ y que representa el 96,1% en términos de Costo de la Central Termoeléctrica incluyendo su Conexión Eléctrica, en tanto que en términos de costo anual considerando los costos fijos de O&M se encuentran en el orden del 80,4%.

En cuanto a la conexión de la central termoeléctrica se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.9 : Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica CTICE

de Planta Dual

Fuente: OSINERGMIN – Resolución FITA 2015-2016

De forma similar que la parte de la unidad de generación, el valor de la conexión para la central se calcula en 2,8 millones de US$, con una anualidad de 0,35 millones de US$ y que representa el 3,9% en términos de costo de la central termoeléctrica, en tanto que en términos de costo anual considerando los costos fijos de O&M se reduce a una participación de 3,0%.

Respecto a los costos fijos de la unidad dual, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de la Fijación Tarifaria

Cuadro N° 4.10 : Costos Fijos Anuales de Planta Dual

De lo anterior se infiere que los costos fijos de O&M anual representan una participación porcentual de 16,2% y el 0,3% para mantener el stock de combustible diesel.

Es de observar que el CFO&M, calculado por OSINERGMIN en la Fijación Tarifaria sólo incluye el costo incremental de mantenimiento, considerando partes mecánicas, más no el costo de las pruebas de comisionado, que consiste principalmente en el consumo de combustible y su transporte a planta como se explica líneas abajo y que es materia de evaluación en este informe para evaluar su incorporación en el cálculo del CUCSS.

En cuanto a los criterios aplicadas para el cálculo de cada una de las partidas se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.11 : Criterios para el Costo Total de Inversión en Planta Dual

Al igual que en la operación a gas natural, también se han comparado los principales aspectos que serán de utilidad, tanto para validar como para plantear el recalculo del Costo por Dualidad, en particular del CUED y del CUCSS, se pueden resumir en lo siguiente:

- Se tiene un mayor número de partidas que están exentas de ser consideradas en los cálculos de gastos generales y seguros.

- Se aplicaron los mismos factores de ajuste de MN y ME, así como de TC, que en el caso de la unidad a gas natural.

- También se calcularon de forma particular, sin considerar factores de ajuste, las partidas de subestación de conexión, los costos fijos de personal y costos fijos de mantenimiento, entendiéndose que corresponden a partidas donde se tiene una mejor información del mercado para aplicarse en la Fijación Tarifaria.

- Los gastos generales y utilidades del contratista se consideran en forma conjunta, aplicándose el porcentaje de 10% sólo a las partidas de Transporte Local, Montaje Electromecánico, Obras Civiles, Suministro de Combustibles y Sistema Contra Incendio. Es de resaltar que también hay partidas como Pruebas y Puesta en Marcha, así como Obras preliminares que también deben estar sujeto a los gastos generales y utilidades de contratista como efectivamente se realiza en las obras de infraestructura.

- En cuanto a los seguros, también incluidos en la partida de Gastos Generales y utilidades de Contratista, se aplica un valor de 1,68%, aplicado sólo a la unidad de generación, en el caso de la central dual donde se tiene un mayor número de partidas respecto a la unidad de gas natural, se hace más relevante que se hayan obviado las partidas de quemador, sistemas de combustibles, planta de agua, planta desmineralizadora. Igualmente en la subestación no se ha aplicado el seguro. No obstante es pertinente tener en cuenta que los activos asegurables debe corresponder a toda la infraestructura expuesta a riesgo de parte del operador.

- De los puntos anteriores anotados se infiere que la revisión de los cálculos deberá considerar los criterios expuestos.

De todos los costos indicados anteriormente para la Inversión de la central, al igual que para el cálculo de la conexión y los costos fijos de O&M, dados la información disponible y los criterios antes señalados, en el presente informe se calculan y adicionan de forma particular, sin considerar los factores de ajuste, los siguientes conceptos:

- Costos de Adquisición de Terrenos (Central + Subestación).

- Costos de Gastos Generales – Utilidades del Contratista, adicionando las partidas Pruebas y Puesta en Marcha y Obras preliminares.

- Costos de Seguros de Activos – igualmente a incluirse dentro de la partida de Gastos Generales, para el Caso de la central termoeléctrica.

A continuación se explican los puntos observados y se sustentan los cambios que se deberían realizar, considerando los criterios técnicos de costos antes expuestos que llevarían a una propuesta de cambio en la Fijación de Tarifa por Dualidad de combustible.

### Costo de Comisionado por Mantenimiento Mayor

De la experiencia de EDEGEL en cuanto a la operación de unidades duales se ha observado que como parte del mantenimiento mayor de una turbina a gas que opera en condiciones de dualidad, es decir con capacidad de operar con combustible diesel, cada 24,999 horas equivalentes de operación o aproximadamente cada 3 años calendarios, en paralelo se requiere realizar el mantenimiento de los sistemas de equipos auxiliares entre ellos el Sistema de Combustible Diesel.

Concluido este mantenimiento mayor en la unidad TG y sistemas de servicios auxiliares, el fabricante recomienda realizar pruebas de comisionado o puesta en marcha de la unidad, labor a cargo de personal especializado que consiste en pruebas de la unidad TG en vacío y variación de potencia desde mínimo técnico hasta carga base, la misma que es coordinada con el COES.

Al respecto es pertinente señalar que dichas pruebas formarían parte de los costos fijos de operación y mantenimiento, debiendo incluirse el costo del combustible de estas pruebas de comisionado de la unidad TG en dicha partida de costos que forma parte de la regulación tarifaria del CUCSS. La razonabilidad de la inclusión de este componente de costos se sustenta en que ello es inherente a la operación para declarar la disponibilidad de la unidad TG.

La inclusión de esta componente de costos dentro del CFO&M, es coherente con el marco legal, en particular con el Decreto Legislativo N° 1041 que dio origen a la “compensación por seguridad de suministro” como medida para incrementar la garantía de suministro. Precisamente en su parte considerativa del referido Decreto se indica que los costos que esta medida demande deben ser reconocidos por OSINERGMIN como un costo extra y pagado a los generadores que ofrezcan dicha garantía extra al sistema eléctrico.

En ese sentido EDEGEL para sus unidades duales, en Julio del 2013, dentro de las actividades de mantenimiento ha realizado pruebas de comisionado, la misma que fue coordinada con el COES y de donde se obtuvo la curva de resultado del Ensayo de Potencia Efectiva con combustible Diesel para la unidad TG4, cuyo sustento forma parte del Anexo de este Informe.

Para determinar el costo anual de dichas pruebas se han considerado los siguientes criterios:

- Se ha utilizado el programa de carga y el cronograma de actividades del fabricante, que incluye las pruebas de 8 y 5 horas a la unidad.

- Se ha calculado el consumo de combustible de las pruebas de comisionado.

- Para el costo de combustible se aplica el valor real consumido de combustible, considerando el costo unitario de galón de diesel más el costo del transporte hasta la Central.

- Por cuanta las pruebas se realizan en períodos trianuales, dicho costo se anualiza para efectos del cálculo del CUCSS, considerando un período de tres años a la tasa de descuento del 12%.

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de costos que se incluye en el cálculo del CUCSS, en la partida correspondiente a Costos Fijos de Operación y Mantenimiento CFOyM de la unidad dual.

Cuadro N° 4.12 : Costos de Combustible DB5 – Pruebas de Comisionado

Como se observa el costo anual de combustible por pruebas de comisionado es de 150,8 mil US$.

### Costo de Adquisición de Terrenos

En cuanto al área requerida para la central, el criterio adoptado por OSINERGMIN en la Fijación Tarifaria ha consistido en considerar igual área para la central a gas y para la central dual, no obstante la mayor cantidad de equipos que posee la central en su versión de seguridad con dualidad de combustible respecto a la versión simple de gas natural.

Es decir no se han tomado en consideración que hay una necesidad de mayores áreas para las instalaciones adicionales que requiere una planta dual, como es el requerimiento para equipamiento adicional como sistemas de combustibles, Plantas de agua, entre otras.

Así en el siguiente cuadro se muestran las áreas asumidas en la Fijación del CUED.

Cuadro N° 4.13 : Costos de Terrenos para el Cálculo del CUED

Fuente: OSINERGMIN – Resolución FITA 2015-2016

Del cuadro anterior y al igual que para el cálculo del Precio de Potencia, OSINERGMIN ha considerado un área de 1,4 Has para los dos tipos de centrales termoeléctricas y ha empleado un precio unitario de 21,08 US$/m2, valor que como antes se ha expuesto, se encuentra por debajo de las condiciones actuales y reales de mercado.

Es decir para ambos tipos de centrales se asigna una misma dimensión de terreno, lo cual re requiere modificar, por cuanto una central dual necesita mayor espacio al tener mayor equipamiento, como los tanques de combustible y agua  por ejemplo.

Por los criterios antes expuestos sobre las reales condiciones del mercado inmobiliario, se propone que para el cálculo del CUED se tome como referencia el precio unitario de terreno en 60,0 US$/m2, y complementariamente se asigne un dimensionamiento mayor para una central dual, que en forma conservador se podría considerar en un 5 % del dimensionamiento de una central a gas, es decir 700 m2 adicionales para la infraestructura complementaria.

A continuación se muestran los costos de terrenos sustentados y propuestos para ser considerados en la Fijación Tarifaria:

Cuadro N° 4.14 : Costos de Terrenos propuestos para el Cálculo del CUED

Como se puede observar del cuadro, los costos de terrenos considerados y estimados para un central a Gas natural ascienden a 840,0 mil US$, mientras que para una planta de generación dual sería de 882,0 mil US$.

### Costo de Seguros de Activos

Al igual que para el cálculo de Potencia, se observa que en la Fijación Tarifaria de OSINERGMIN, el Costo de Seguros para cobertura de los activos de la central se considera solamente al Turbogenerador, obteniendo un costo de 725,53 mil USS$. En cuanto a la conexión eléctrica tampoco se observa un costo por el mismo concepto.

De la misma forma como se señala en las premisas de la unidad simple de gas natural, la activación de las pólizas de seguros no sólo se realiza por el equipamiento principal, sino también por los equipos auxiliares y equipos complementarios que en el caso de la unidad dual son más numerosos y por tanto implican también un mayor costo.

Así es que también en este caso, para el cálculo del CUED también se propone que el Costo de Seguro se aplique a los demás equipos, obras civiles y la conexión eléctrica, manteniendo el mismo indicador seguido por OSINERGMIN en su Fijación Tarifaria. Para efectos de una mayor claridad en el cálculo de inversión y hacerla mucho más explícito se distinguen los costos de seguro respecto a los Gastos Generales y Utilidades.

En el Cuadro N°4.15 se muestran los costos de seguro asumidos por OSINERMING y los costos propuestos en el presente Informe:

Cuadro N° 4.15 : Costos de Seguros de Activos empleados y Propuestos para el cálculo del CUED

Como se puede observar del cuadro anterior el costo de seguro considerado por GART como incurrido para cobertura de los equipos de la central es igual para ambos tipos de centrales y asciende a 725,53 mil US$.

De aplicarse en forma razonable las pólizas de seguro, estas deben ser diferentes y mayor para la central dual respecto a la central a gas natural, criterio que se debe considerar dado el mayor equipamiento, conllevando a una póliza de seguro de mayor costo.

En ese sentido, en este informe se plantea un costo de Seguro para una planta a Gas en el orden de 822,12 mil US$, mientras que para una planta dual se tendría un costo de seguro de 958,69 mil US$, valor mayor en 17 %. Es de precisar que los montos absolutos de costos de seguro se calculan utilizando el mismo ratio empleado por OSINERMING en la Fijación Tarifaria.

En cuanto a la instalación eléctrica se le considera un costo de seguro de 39,02 mil US$, igual para ambos tipos de centrales.

### Costo de Supervisión

Actualmente los costos de Supervisión, dado que tienen componentes de Moneda Extranjera (ME) y Moneda Nacional (MN), vienen siendo actualizados por factores de ajustes que varían en función al “Producer Price Index-Commodities”, y al Tipo de Cambio e Índice de Precios al por Mayor (IPM), observándose que se aplican los mismos valores de costos, tanto para un planta térmica de Ciclo Simple a Gas como para una planta térmica Dual, desconociéndose los costos de supervisión adicionales en que se incurrirían por la instalación de los elementos diferenciales de la segunda, tales como:

- Instalaciones para garantizar el Suministro de Petróleo Diésel 2.

- Instalaciones para operar la turbina con Gas Natural o diésel 2.

- Instalaciones Auxiliares: Planta des-mineralizadora, Reservorio de Almacenamiento de Agua Cruda, Reservorio de almacenamiento de lodos, entre otros.

En el siguiente cuadro se muestra el Costo de Supervisión asumido por OSINERMING, así como los ratios que se obtienen en función a los Costos Directos, tanto para un central de a Gas como una central dual:

Cuadro N° 4.16 : Costos de Supervisión utilizados por OSINERMING

Fuente: OSINERGMIN – Resolución FITA 2015-2016

Como se mencionó anteriormente y se puede observar del cuadro anterior, los costos de supervisión del proyecto para ambos casos de centrales son iguales y ascienden a 754,0 mil US$, obteniéndose ratios de Supervisión/Costos Directos de 1,47 % y 1,27 % para una central a gas y una dual respectivamente.

En primera instancia se propone que el ratio de los costos de Supervisión empleados para ambas centrales deben ser iguales, tomándose como referencia y en una posición conservadora el valor  empleado por OSINERMING para la central a gas de 1,47%.

Bajo estas nuevas consideraciones, se propone que el costo de supervisión de una central a gas se mantenga constante en 754,0 mil US$; mientras que para una central dual ascienda a 873,56 mill US$ como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.17 : Costos de Supervisión propuestos

Del cuadro anterior se puede observar que el costos de supervisión de una central dual es mayor en 119,66 mil US$ una central a gas, valores que resultan razonables al considerar que una central dual requiera mayor equipamiento que una central a Gas.

### Gastos Generales y utilidades del contratista

Actualmente en la estructura de costos de inversión, dentro del concepto de Gastos Generales y Utilidades del Contratista también se viene incluyendo el costo de las pólizas de seguro, haciendo entre ambas un valor  de 1 269,63 mil US$ para una central a gas y 1 629,52 mil US$ para una central dual.

De la separación de costos de seguros, antes explicado, se tiene por lo tanto que el costo de los Gastos Generales y Utilidades del Contratista para una central a gas ascenderían a 544,10 mil US$ y para una central dual a 904,10 mil US$ como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.18 : Costos Generales y Utilidades del Contratista utilizados por OSINERMING

Se puede observar del cuadro anterior que los costos de Gastos Generales y utilidades representan el 10 % de sus costos correlacionados.

Complementariamente a los costos que vienen siendo afectados por Gastos Generales y Utilidades, se propone incluir los costos por concepto de Pruebas y Puesta en marcha, así como las Obras preliminares y Cerco, obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro N° 4.19 : Costos Generales y Utilidades del Contratista propuestos

Los valores promedios propuestos de gastos generales para una unidad a gas ascienden a 607,49 mil US$, mientras que para unidad dual ascendería a 987,96 mill US$.

Cabe volver a mencionar que estos costos no incluyen los costos por seguros de activos, los mismos que se calcularon y mostraron anteriormente en forma independiente.

### Resumen de la Determinación del Costo Unitario Eficiente por Dualidad (CUED)

De los puntos evaluados anteriormente respecto a la estructura de Costos de la Inversión de una unidad dual se tienen las siguientes conclusiones:

- Se propone la inclusión del Costo de Comisionado por Mantenimiento Mayor en los Costos Fijos de Operación y Mantenimiento, que consiste en las pruebas de puesta en marcha luego del mantenimiento mayor que se a la unidad TG y sistemas de servicios auxiliares, cuya frecuencia es cada 24,999 horas equivalentes de operación o aproximadamente  cada 3 años calendarios.

En base a los Costos de las pruebas de Comisionamiento realizados a la Unidad TG4 en Julio del 2013, se estima un costo anualizado de 150,8 mil US$, mediante una tasa de descuento del 12% para un periodo de 3 años.

- Respecto al costo de adquisición de terrenos se observa que se considera una misma dimensión y por ende un mismo costo para una Planta a Gas y una Planta Dual, para lo cual se plantea su modificación debido a que en una Planta dual se necesitan mayor terreno para el equipamiento adicional.

El precio unitario utilizado por OSINERMING para el cálculo fue nuevamente de 21,08 US$/m2, valor muy inferior al precio propuesto de 60,0 US$/m2 correspondiente a terrenos de zonificación IV especiales para la industria pesada ubicados en el distrito de Chilca.

Se propone una actualización de los costos de terrenos a 840,0 mil US$ para una unidad a gas y de 882,0 mil US$ para una unidad dual.

- Se observa que los costos de seguros para ambos tipos de tecnología de generación son iguales y ascienden a 725,53 mill US$, consideración que se propone modificar en la Fijación Tarifaria, por cuanto una unidad dual necesita mayores equipamientos los cuales también se necesitan asegurar, haciendo una póliza de seguro de mayor costo.

Se propone que el costo de las pólizas de seguro no solo sean referenciados al Turbogenerador sino también a los equipos complementarios, obras civiles y la conexión eléctrica; manteniéndose el ratio empleado por OSINERMIG para su cálculo.

Por lo anterior se propone que los costos por seguro para una unidad a gas asciendan a 822,12 mil US$, mientras que los cotos de seguro de una unidad dual sean de 958,69 mil US$, valor 17,0 % mayor.

Para el caso de la Conexión Eléctrica se propone un costo de Seguro de Activos de 39,02 mil US$, tanto para una central a gas como para una central dual.

- En referencia al Costo de supervisión, también se observa que asumen valores iguales para una Central a Gas y para una Central Dual, desconociéndose los costos de supervisión adicionales en que se incurrirían por la instalación de los elementos diferenciales de la central dual, tales como:

  - Instalaciones para garantizar el Suministro de Petróleo Diésel 2.

  - Instalaciones para operar la turbina con Gas Natural o diésel 2.

  - Instalaciones Auxiliares: Planta des-mineralizadora, Reservorio de Almacenamiento de Agua Cruda, Reservorio de almacenamiento de lodos, entre otros.

Se propone que los costos de supervisión de una central a gas se mantengan en 754,0 mil US$; mientras que para una central dual este ascienda a 873,56 mil US$, valores que resultan razonables al considerar que una central dual requiera mayor equipamiento que una central a Gas. Para su cálculo se ha empleado el mismo ratio que utiliza el COES para un central a Gas de 1,47 %.

- Dentro de los Gastos Generales y Utilidades del Contratista, también se consideran los costos de seguros de activos.

Se propone incluir dentro de los costos afectados por los Gastos Generales y Utilidades, los conceptos de Pruebas y Puesta en Marcha así como las Obras Preliminares y cerco. Bajo la inclusión de estos nuevos conceptos, se propone que los Gastos Generales  y Utilidades para una unidad a Gas asciendan a 607,49 mil US$, y para una unidad dual a 987,96 mil US$.

# PROPUESTA PARA ACTUALIZAR TARIFAS DE POTENCIA Y DUALIDAD.

Una vez revisada y analizada la estructura de costos de inversión, descritos en el numeral anterior, se procede a hacer el recalculo de los valores del Precio Básico de Potencia (PBP) y del Costo Unitario por Eficiencia Dual (CUED), este último teniendo un impacto directo en el costo unitario por compensación por Seguridad de Suministro (CUCSS).

Para la estimación de la variación del Precio Básico de Potencia, se tomará como base la metodología de cálculo expresado en el numeral 5 del “Procedimiento para la Determinación del Precio Básico de Potencia”.

En cuanto a la estimación de las variaciones del CUED y CUCSS, conforme al criterio principal del D.L. N° 1041, se considera la recuperación de las inversiones en centrales térmicas de alto rendimiento; de modo que se siguen dichas consideraciones para proponer el cargo de compensación por seguridad de suministro, calculado sobre la unidad de referencia.

En primer lugar se mostrará y comentará los valores del PBP y CUED - CUCSS actuales, obtenidos en el procedimiento de Fijación de Precios en Barra Periodo Mayo 2015 -  Abril 2016, para luego mostrar los valores sugeridos mediante la modificación de los costos analizados en el numeral anterior. Por último se realizará una pequeña comparación entre los valores actuales y propuestos por el presente estudio.

## CAMBIO PROPUESTO PARA EL PRECIO DE POTENCIA DE PUNTA

El Precio de Potencia calculado en la última fijación y que se muestra en el siguiente cuadro asciende a 77,64 US$/KW-año.

Cuadro N° 5.1 : Precio de Potencia Fijado - FITA 2015-2016

Como se puede observar el precio de potencia ha sido calculado considerando un Costos de Inversión Total de la Unidad de Punta de 59,95 millones de US$ y un Costo de Inversión Total de la Conexión eléctrica de 2,80 millones de US$.

A continuación se muestra el Precio Básico de Potencia propuesto, así como los Costos de Inversión Total propuestos de la Central Térmica y de su Conexión Eléctrica.

Cuadro N° 5.2 : Precio de Potencia Propuesto

El precio de potencia propuesto considera un Costo de Inversión Total de la Unidad de Punta de 60,69 millones de US$ y un Costo de Inversión Total de la Conexión eléctrica de 2,84 millones de US$, que en términos de Precio de Potencia, adicionando los conceptos que define el procedimiento, llevaría a un valor de 78,43 US$/kW-año.

Este valor representa un incremento de 0,790 US$/KW-año, que representa un aumento  en 1,02 % respecto del precio publicado por OSINERMING, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5.3 : Cálculo de Precio Básico de Potencia – con Cambios Propuestos

El costo Total de Inversión de la Unidad de Punta de 176,29 MW de potencia, considerando los cambios sugeridos se incrementaría en 738,23 mil US$, mientras que el Costo Total de Inversión de la Conexión eléctrica subiría en 40,98 US$.

En el cuadro Nº 5.4 se muestra el desagregado de los costos propuestos de Inversión de la Central Térmica dual y su conexión eléctrica.

Cuadro N° 5.4 : Costos de Inversión de Central de Punta – Propuesta

De los valores mostrados se observa que el Costo Inversión de la central se calcula en 60,69 millones de US$, con una anualidad de 8,12 millones de US$ y que representa el 95,5% en términos de Costo Totales de la Central Termoeléctrica incluyendo  su Conexión Eléctrica, en tanto que en términos de costo anual considerando los costos fijos de O&M se reduce a una participación de 78,8%.

Para la conexión eléctrica de la central, su inversión se calcula en 2,84 millones de US$, con una anualidad de 0,352 millones de US$ y que representa el 4,5% en términos de costo de la central termoeléctrica, en tanto que en términos de costo anual considerando los costos fijos de O&M se reduce a una participación de 3,4%.

De lo anterior se infiere que los costos fijos de O&M anual representan una participación porcentual de 17,9%.

Por lo tanto se plantea que los cambios observados en el proceso de Fijación Tarifaria deberían tomar en cuenta lo siguiente:

- Actualizar el costo promedio de los terrenos a un valor propuesto de 60,0 US$/m2, considerando así un costo de adquisición de Terrenos de 840 mil US$.

- Aplicar el Costo de Seguro de Activos a toda la planta es decir al Turbogenerador, equipamiento complementario, obras civiles y conexión eléctrica, ascendiendo este valor a 820,15 mil US$ para la central y de 39,02 mil US$ para la conexión eléctrica.

## Cambio Propuesto para el Costo CUED y CUCSS

Los Precios CUED y CUCSS calculados en la última fijación y que se muestra en el siguiente cuadro asciende a 1,99 S/./KW-mes y 0,179 S/./KW-mes respectivamente.

Cuadro N° 5.5 : Precios CUED y CUCSS  FITA 2015 -2016

Como se puede observar los precios CUED y CUCSS han sido calculados considerando un Costos de Inversión Total de la Central Térmica a Gas de 60,09  millones de US$ y  de 69,37 millones para una Central Dual. Así mismo el Costo de Inversión Total de la Conexión eléctrica ascendió a 2,80 millones de US$, y los Costos Fijos de mantenimiento anuales fueron de 10,21 S/./KW-año para la unidad a Gas y 10,49 S/./KW-año para la unidad dual.

A continuación se muestran los costos CUED y CUCSS propuestos, así como los Costos de Inversión Total de las Centrales Térmicas a Gas y Dual, los costos de Conexión Eléctrica y sus Costos Fijos de Operación y Mantenimiento:

Cuadro N° 5.6 : Precio de CUED y CUCSS propuestos

Los Costos CUED y CUCSS propuestos son de 2,27 S/./kW-mes y 0,205 S/./kW-mes respectivamente, que reflejan un aumento del 14,1 % respecto a los valores propuestos por OSINERMING.

En la siguiente figura se muestran el cálculo del CUED y CUCSS propuesto:

Cuadro N° 5.7 : Cálculo del CUED y CUCSS propuestos

Como se puede observar y se mencionó anteriormente, el cálculo del CUCSS varía en función del valor del CUED, que depende de la anualidad de la central y los Costos Fijos de Operación y Mantenimiento.

El costo Total de Inversión de la Unidad Dual de 170,14 MW de potencia, considerando los cambios sugeridos se incrementaría en 1 05,.50 mil US$, mientras que  el Costo Total de Inversión de la Conexión eléctrica subiría en 40,98 US$, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5.7 : Resultados de Propuesta para Unidad Dual y Conexión

De los valores mostrados se observa que el Costo de Inversión de la central se calcula en 70,43 millones de US$, con una anualidad de 9,43 millones de US$ y que representa el 96,1% en términos de Costos Totales de la Central Termoeléctrica incluyendo su Conexión Eléctrica, en tanto que en términos de costo anual considerando los costos fijos de O&M se reduce a una participación de 79,5%.

Para la conexión eléctrica de la central, esta se calcula en 2,84 millones de US$, con una anualidad de 0,352 millones de US$ y que representa el 3,9% en términos de costo de la central termoeléctrica, en tanto que en términos de costo anual considerando los costos fijos de O&M se reduce a una participación de 3,0%.

En cuanto a los costos fijos de O&M anual para una planta dual, estos crecieron en 0,87 US$/kW-año y representan una participación porcentual de los gastos anuales de 17,2%; mientras que Costo por mantener el stock de combustible es de 0,22 US$/kW-año y representa 0,33% del costo anual.

En el siguiente cuadro se muestran los costos de Operación y mantenimientos, así como del stock de combustible:

Cuadro N° 5.8 : Resultados de Propuesta para Costo Anual de Unidad Dual

Por lo tanto se plantea que los cambios a ser considerados en el proceso de Fijación Tarifaria y que deberían tomarse en cuenta son los siguientes:

- Incluir el Costo de Comisionado por Mantenimiento Mayor en los Costos Fijos de Operación y Mantenimiento, cuyo costo anual estimado asciende a 150,8 mil US$.

- Para el valor de área para la central termoeléctrica, considerar un costo de terreno de 60,0 US$/m2, así como un incremento del 5% en el dimensionamiento para una planta dual debido al mayor espacio requerido para la instalación de su equipamiento adicional, proponiéndose un costo de terreno de 840,0 mil US$ para una unidad a gas y de 882,0 mil US$ para una unidad dual.

- Aplicar el Costo de Seguro de Activos a toda la planta es decir al Turbogenerador, equipamiento complementario, obras civiles y conexión eléctrica, ascendiendo este valor a 822,12 mil US$ para una unidad a Gas y de 958,69 mil US$ para una unidad dual.

El costo de seguro de la instalación eléctrica ascendería a 39,02 mil US$.

- En referencia al Costo de supervisión, este debe aplicarse también al equipamiento e instalaciones adicionales en una planta dual, obteniéndose un costo 873,56 mil US$ para una planta dual, y manteniéndose el valor de 754,0 mil US$ para una planta a Gas.

- Dentro de los Gastos Generales y Utilidades del Contratista, se propone incluir los costos por conceptos de Pruebas y Puesta en Marcha así como las Obras Preliminares y cerco, obteniéndose costos de 607,49 mil US$ para una planta a Gas y de 967,49 mil US$ para una planta dual.

# CONCLUSIONES

A continuación se muestran las conclusiones tanto para el cálculo del Precio Básico de Potencia, como para el cálculo de los Costos CUED y CUCSS.

- CÁLCULO DEL PRECIO BÁSICO DE POTENCIA

- Se observa que el precio unitario considerado para el cálculo del Costo de Adquisición de terrenos es de 21,08 US$/m2, valor que se encuentra subvaluado en comparación a los precios reales de mercado actual, que oscilan entre los 30,0 US$/m2 en Chilca y 720,0 US$/m2 en Ate, según el reporte de mercado publicado por la empresa Colliers International

El costo promedio propuesto para la evaluación es de 60,0 US$/m2 que hace un costo de Adquisición de Terrenos (Central + Subestación) de 840,0 mil US$.

- Respecto al Costo de Seguros de Activos considerado por OSINERMING se observa que solo está siendo aplicado al Turbogenerador, asignándole un costo de 725,53 mil US$.

Se propone que el Costo de Seguro de activos no solo sea aplicado a la unidad Turbina Generador, sino también a los demás equipos, obras civiles y la conexión eléctrica.

Considerando el mismo ratio aplicado por OSINERMING para su cálculo, pero aplicado a todo el equipamiento e instalaciones propuestos se tendría un costo de Seguros por los Activos para la planta de 820,15 mil US$ y un costo de Seguro de Activos para la conexión eléctrica de 39,02 mil US$.

- El Precio de Potencia calculado en la última fijación asciende a 77,64 US$/KW-año, proponiéndose su cambio al valor de 78,43 US$/KW-año.

- En cuanto al Costos de Inversión Total de la Unidad de Punta de 176,29 MW, OSINERMING estima un valor de 59,95 millones de US$, el cual se propone sea elevado a 60,69 millones de US$ bajo la inclusión de los cambios solicitados a su estructura de cálculo.

- Para el Costo de Inversión Total de la Conexión Eléctrica, OSINERMING calcula un costo de 2,80 millones, el cual se solicita sea modificado a 2,84 millones de US$, mediante la inclusión de la póliza de seguros.

- CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO EFICIENTE POR DUALIDAD

- Se propone la inclusión del Costo de Comisionado por Mantenimiento Mayor en los Costos Fijos de Operación y Mantenimiento, que consiste en las pruebas de puesta en marcha luego del mantenimiento mayor de la unidad TG y sistemas de servicios auxiliares, cuya frecuencia es cada 24,999 horas equivalentes de operación o aproximadamente  cada 3 años calendarios.

En base a los Costos de las pruebas de Comisionamiento realizados a la Unidad TG4 en Julio del 2013, se estima un costo anualizado de 150,8 mil US$, mediante una tasa de descuento del 12% para un periodo de 3 años.

- Respecto al costo de adquisición de terrenos se observa que se considera una misma dimensión y por ende un mismo costo para una Planta a Gas y una Planta Dual, lo cual debe ser modificado dado que en una Planta dual requiere mayores equipamientos y por ende mayor área.

El precio unitario utilizado por OSINERMING para el cálculo fue de 21,08 US$/m2, valor mucho menor al precio propuesto de 60,0 US$/m2 correspondiente a terrenos de zonificación IV especiales para la industria pesada ubicados en el distrito de Chilca.

Se propone una actualización de los costos de terrenos a 840 mil US$ para una unidad a gas y de 882 mil US$ para una unidad dual.

- Se observa que los costos de seguros para ambos tipos de tecnología de generación son iguales y ascienden a 725,53 mil US$, consideración que debe corregirse debido a que una unidad dual necesita mayores equipamientos los cuales también requieren ser asegurados por la póliza, haciendo una póliza de seguro de mayor costo.

Se propone que los costos de seguros no solo sean referenciados al Turbogenerador sino también a los equipos complementarios, obras civiles y la conexión eléctrica; manteniéndose el ratio empleado por OSINERMIG para su cálculo.

Por lo anterior se propone que los costos por seguro para una unidad a gas asciendan a 822,12 mil US$, mientras que los cotos de seguro de una unidad dual sean de 958,69 mil US$, valor 17 % mayor.

Para el caso de la Conexión Eléctrica se propone un costo de Seguro de Activos de 39,02 mil US$, tanto para una central a gas como para una central dual.

- En referencia al Costo de supervisión, también se observa que la Fijación Tarifaria asume valores iguales para una Central a Gas y para una Central Dual, no reconociendo los costos de supervisión adicionales en que se incurrirían por la instalación de los elementos diferenciales y adicionales de la central dual, tales como:

- Instalaciones para garantizar el Suministro de Petróleo Diésel 2.

- Instalaciones para operar la turbina con Gas Natural o diésel 2.

- Instalaciones Auxiliares: Planta des-mineralizadora, Reservorio de Almacenamiento de Agua Cruda, Reservorio de almacenamiento de lodos, entre otros.

Se propone que los costos de supervisión de una central a gas se mantengan en 754,0 mil US$; mientras que para una central dual este ascienda a 873,56 mil US$, valores que resultan razonables al considerar que una central dual requiera mayor equipamiento que una central a Gas. Para su cálculo se ha empleado el mismo ratio que utiliza el COES para un central a Gas de 1,47 %.

- Dentro de los Gastos Generales y Utilidades del Contratista, también se consideran los costos de seguros de activos.

Se propone incluir dentro de los costos afectados por los Gastos Generales y Utilidades, los conceptos de Pruebas y Puesta en Marcha así como las Obras Preliminares y Cerco. Bajo la inclusión de estos nuevos conceptos, se propone que los Gastos Generales  y Utilidades para una unidad a Gas asciendan a 607,49 mil US$, y para una unidad dual a 967,49 mil US$.

- El Costo CUED calculado en la última fijación asciende a 1,99 S/./KW-mes, proponiéndose su cambio al valor de 2,27 US$/KW-año.

- El Costo CUCSS calculado en la última fijación asciende a 0,179 S/./KW-mes, proponiéndose su cambio al valor de 0,205 US$/KW-año.

- En cuanto al Costo de Inversión Total de una Central Termoeléctrica a Gas de 171,15 MW, OSINERMING estima un valor de 60,09 millones de US$, el cual se propone sea elevado a 60,83 millones de US$ bajo la inclusión de los cambios solicitados a su estructura de cálculo.

- Para la Central Termoeléctrica Dual de 171,15 MW, OSINERMING estima una Inversión Total de 69,37 millones de US$, el cual se propone sea elevado a 70,43 millones de US$ bajo la inclusión de los cambios solicitados a su estructura de cálculo.

- Para el Costo de Inversión Total de la Conexión Eléctrica, OSINERMING calcula un costo de 2,80 millones, el cual se solicita sea modificado a 2,84 millones de US$, mediante la inclusión de la póliza de seguros.

- En cuanto a los Costos Fijos de Operación y Mantenimiento anuales para la unidad dual, OSINERMING estima un costo de 10,49 US$/KW-año, solicitándose su actualización al valor de 11,36 US$/KW-año.

- Los costos anuales por mantener en stock el combustible en una unidad dual es de 0,22 US$/KW-año.